实验报告

实验课程:     光电图像处理

姓    名：      姚昊

学    号：    2015050201003

实验地点：    第二教学楼101

指导老师：      张萍

实验时间：  2017年 11 月27  日

实验四、运动目标跟踪算法设计与实现

一．实验目的

1、熟悉各种图像预处理方法，如直方图处理、图像去噪声、图像增强与复原、图像

变换等，了解这些方法在图像分析与识别、目标检测及跟踪等各种应用中所起的作用。

2、熟悉基本的图像分割原理。

3、能够利用MATLAB 工具完整实现从图像预处理、图像分割、特征提取与分析及

各种实际应用的完整流程。

- 该实验为一个综合设计及应用的实验，目的是要求学生综合利用学到的光电图像处理知识，解决图像识别、目标检测及目标定位与跟踪问题。进一步深入理解光电图像处理的重要性，提高学生利用光电图像处理基本理论、方法等解决实际问题及提高分析问题的能力。

二．实验内容及原理

1、序列图像中的运动目标形心跟踪

实验原理及步骤如下：

(1) 序列图像的读取与显示

本实验提供了 200 帧的图像序列，为BMP 文件，文件名后缀的序号按场景出现的先后顺序排列，源文件可在“课程网站中的实验指导“栏内下载。序列图像的读取及显示可参考本实验任务书最后的MATLAB 代码提示。

(2) 图像分割

首先，对图像进行必要的阈值分析。根据实际情况自行确定合适的阈值后，再对图像进行二值化处理。

(3) 形心计算

在分割的单帧图像上，计算图像中目标区的形心坐标（Xc，Yc），确定目标在像素平面上的位置坐标。

(4) 形心跟踪

① MATLAB 确定跟踪波门：即以形心位置为中心，在图像中包含目标的区域添加一个合适的矩形框（如取 32×16 pixels，32×32 pixels，64×32 pixels 等），

② 实时跟踪：循环读取序列图像，对每帧图像均计算目标区的形心坐标，连续绘制包含目标区域的波门（即矩形框）。实现对200 帧序列图像中运动目标的实时稳定跟踪，如图6-1 所示（仅为示意图，并非原图）。

注：如果整幅图像中不能完整分割或提取目标，需要对图像进行相应的预处理。可根据实际场景数据的特点，自行选择各种图像增强方法，采取边界约束等，以能稳定跟踪目标为准。

图 6-1 运动目标的形心跟踪示意图（仅3 帧）

2、序列图像中的运动目标相关跟踪

实验原理及步骤如下：

(1) 序列图像的读取与显示

同实验内容 1，序列图像数据另选（如图6-3 所示的场景数据）。

(2) 参考模板制作

在起始帧图像中，手动选取包含目标的矩形区域（根据目标尺寸，确定模板尺寸）。另（缓）存为预制图像模板数据。

(3) 模板匹配

① 确定搜索区域大小：在当前帧目标区域扩大适当范围作为下一帧图像的搜索区域。

② 确定匹配准则：MSE、MAD、NCC 或MPC 等（选其一种），进行搜索区域的匹配度（相似度）计算，画出搜索区域内的相似度3D 曲面图（画连续2 帧之间的搜索过程的结果即可，如图6-2），确定最佳的匹配位置。视频数据若为彩色图像，可先进行灰度化处理，然后用像素灰度值进行计算。

③实时跟踪：重复步骤①-②，实现序列图像中的目标的连续稳定跟踪。

- 源代码及运行结果
1、序列图像中的运动目标形心跟踪
代码：

clc,close all,clear all;

path='image200s/';

for k=1:200

name=num2str(k);

if k<=9

filename=strcat('0000000',name,'.bmp');

elseif k<=99

filename=strcat('000000',name,'.bmp');

else

filename=strcat('00000',name,'.bmp');

end

image=imread([path filename]);%读取图像

[M,N]=size(image);

image_th=(image>196);%阈值分割

S=sum(sum(image_th(:,1:N-10)==0));%计算面积

%计算形心

x=0;y=0;

for i=1:M

for j=1:N-10

x=x+j*~image_th(i,j);

y=y+i*~image_th(i,j);

end

end

xc=x/S;yc=y/S;

%画图

imshow(image);

hold on

plot(xc,yc,'r+','markersize',3);%画出形心位置

rectangle('Position',[xc-25,yc-8,64,16],'EdgeColor','r');%画出矩形框位置

title(['Frame NO. ',num2str(k)]);

pause(0.01)

hold off

end

运行结果：

2、序列图像中的运动目标相关跟踪

代码：

clc,close all,clear all;

path='f16takeoff_396s/';

I=zeros(240,360,396);

[M, N, P]=size(I);

%% 读取图像

fprintf('Reading the images...\n');

for k=1:P

name=num2str(k);

if k<=9

filename=strcat('00',name,'.jpg');

elseif k<=99

filename=strcat('0',name,'.jpg');

else

filename=strcat(name,'.jpg');

end

image=imread([path filename]);

I(:,:,k)=double(rgb2gray(image));

end

fprintf('DONE!press any key to the next step\n');

pause

%% 处理图像

clc

wx=zeros(P,1);wy=zeros(P,1);

wx(1)=90;wy(1)=130;lx=40;ly=90;%选取模板位置及大小

Dx=10;Dy=10;%选取搜索范围

for k=1:P-1

fprintf('Processing the NO.%d image\n',k);

MAD=zeros(2*Dx+1,2*Dy+1);

for dx=-Dx:Dx

for dy=-Dy:Dy

for i=wx(k):wx(k)+lx

for j=wy(k):wy(k)+ly

MAD(dx+Dx+1,dy+Dy+1)=MAD(dx+Dx+1,dy+Dy+1)+abs(I(i,j,k)-I(i+dx,j+dy,k+1));%计算绝对差

end

end

end

end

MAD_min=min(min(MAD));

mesh(MAD)

title(['Frame NO. ',num2str(k)]);

pause(0.01)

[x,y]=find(MAD==MAD_min);

wx(k+1)=wx(k)+x-Dx-1;wy(k+1)=wy(k)+y-Dy-1;

clc

end

fprintf('DONE!press any key to show the result\n');

pause

%% 显示结果

for k=1:P

name=num2str(k);

if k<=9

filename=strcat('00',name,'.jpg');

elseif k<=99

filename=strcat('0',name,'.jpg');

else

filename=strcat(name,'.jpg');

end

image=imread([path filename]);

imshow(image);

hold on

rectangle('Position',[wy(k),wx(k),ly,lx],'EdgeColor','r');%画出矩形框

title(['Frame NO. ',num2str(k)]);

pause(0.01)

hold off

end

运行结果：