第一题
clear,clc,close all;

i=zeros(250,239);

i(21:230,[21:27 45:51 69:75 93:99 117:123 141:147 165:171 189:195 213:219])=1;%生成图像

%生成均值滤波器

f1=ones(3,3)/9;

f2=ones(5,5)/25;

f3=ones(9,9)/81;

%滤波

I1=imfilter(i,f1,'conv','replicate','same');

I2=imfilter(i,f2,'conv','replicate','same');

I3=imfilter(i,f3,'conv','replicate','same');

%画图

subplot(2,2,1),imshow(i),title('原图');

subplot(2,2,2),imshow(I1),title('3X3均值滤波');

subplot(2,2,3),imshow(I2),title('5X5均值滤波');

subplot(2,2,4),imshow(I3),title('9X9均值滤波');

%保存图像

imwrite(i,'1.jpg');

第二题

clear,clc,close all;

h=im2double(imread('1.jpg'));

[M, N]=size(h);

h1=zeros(M,N);h2=zeros(M,N);h3=zeros(M,N);h4=zeros(M,N);

%谐波均值滤波

for x=2:M-1

for y=2:N-1

g=0;

for i=x-1:x+1

for j=y-1:y+1

g=g+1/h(i,j);

end

end

h1(x,y)=9/g;

end

end

%逆谐波均值滤波

Q=-1.5;

for x=2:M-1

for y=2:N-1

g=0;G=0;

for i=x-1:x+1

for j=y-1:y+1

g=g+h(i,j)^(Q+1);

G=G+h(i,j)^Q;

end

end

h2(x,y)=g/G;

end

end

%最大值滤波

for x=2:M-1

for y=2:N-1

g=[];

for i=x-1:x+1

for j=y-1:y+1

g=[g,h(i,j)];

end

end

h3(x,y)=max(g);

end

end

%中值滤波

for x=2:M-1

for y=2:N-1

g=[];

for i=x-1:x+1

for j=y-1:y+1

g=[g,h(i,j)];

end

end

g=sort(g);

h4(x,y)=g(5);

end

end

%画图

subplot(2,3,1),imshow(h),title('原图');

subplot(2,3,2),imshow(h1),title('谐波均值滤波');

subplot(2,3,3),imshow(h2),title('逆谐波均值滤波');

subplot(2,3,4),imshow(h3),title('最大值滤波');

subplot(2,3,5),imshow(h4),title('中值滤波');

第三题

clear,clc,close all;

I=im2double(rgb2gray(imread('art.jpg')));

[M,N]=size(I);

PSF=fspecial('motion',100,45);%生成点扩展函数

%空域滤波

I1=imfilter(I,PSF,'conv','replicate','same');

%频域滤波

OTF=fftshift(fft2(PSF,M,N));

fft_I=fftshift(fft2(I));

fft_I2=OTF.*fft_I;

I2=ifft2(fftshift(fft_I2));

%画图

subplot(2,3,1),imshow(I),title('原图');

subplot(2,3,2),imshow(mat2gray(PSF)),title('PSF');

subplot(2,3,3),imshow(I1),title('空域滤波结果');

subplot(2,3,4),imshow(I),title('原图');

subplot(2,3,5),imshow(mat2gray(abs(OTF))),title('OTF');

subplot(2,3,6),imshow(I2),title('频域滤波结果');

第四题

clear,clc,close all;

i=im2double(rgb2gray(imread('image.jpg')));

[M,N]=size(i);

%加入运动模糊

[u,v]=meshgrid(1:N,1:M);

u=u-M/2;

v=v-N/2;

T=1.0;a=0.05;b=0.05;

z=pi*(u*a+v*b)+eps;

H=T./z.*sin(z).*exp(-1j*z);

fft_i=fftshift(fft2(i));

fft_i1=H.*fft_i;

i1=abs(ifft2(fftshift(fft_i1)));

%加入高斯噪声

i2=imnoise(i1,'gaussian',0.01,0.002);

fft_i2=fftshift(fft2(i2));

%全逆滤波

F1=1./H;

fft_I1=F1.*fft_i2;

I1=abs(ifft2(fftshift(fft_I1)));

%半径限制的逆滤波

F2=zeros(M,N);

for m=1:M

for n=1:N

if sqrt((m-M/2)^2+(n-N/2)^2)<=14

F2(m,n)=1./H(m,n);

else

F2(m,n)=0;

end

end

end

fft_I2=F2.*fft_i2;

I2=abs(ifft2(fftshift(fft_I2)));

%维纳滤波

k=0.1;

F3=(1./H).*(abs(H).^2)./((abs(H).^2)+k);

fft_I3=F3.*fft_i2;

I3=abs(ifft2(fftshift(fft_I3)));

%画图

subplot(2,3,1),imshow(i),title('原图');

subplot(2,3,2),imshow(i1),title('模糊图像');

subplot(2,3,3),imshow(i2),title('加噪图像');

subplot(2,3,4),imshow(I1,[]),title('全逆滤波复原图像');

subplot(2,3,5),imshow(I2,[]),title('半径限制的逆滤波复原图像');

subplot(2,3,6),imshow(I3,[]),title('维纳滤波复原图像');